MEMORIAL DO PROJETO DE ARQUITETURA

IMPLANTAÇÃO REDE CEGONHA

HOSPITAL REGIONAL DR. CLODOLFO RODRIGUES DE MELO

DATA: Santana do Ipanema, 10 de novembro de 2015.

RAZÃO SOCIAL: Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde - IPAS

NOME FANTASIA: Hospital Regional Dr. Clodolfo Rodrigues de Melo

ENDEREÇO: Rua Santo Agostinho, 677, Santana do Ipanema, Alagoas

CNPJ: 10.075.232/0003-24

ARQUITETA RESPONSÁVEL: Maria Alessandra de Barros Seabra – CAU 60065-2

JUSTIFICATIVA

Este documento tem por finalidade descrever e detalhar a proposta de ampliação e reforma para a estrutura física necessária para a implantação do CENTRO DE PARTO NORMAL  do programa REDE CEGONHA, que além deste, inclui também uma recepção de Acolhimento e a Casa da Gestante, Bebê e Puérpera no Hospital Regional Dr. Clodolfo Rodrigues de Melo, onde serão necessárias adequações físicas, ampliações e reformas das instalações existentes para melhor atender as especificidades requeridas pelo Programa.

Com a necessidade de obras para a implantação do Programa Rede Cegonha, se fez necessária uma adequação da estrutura predial para adaptação do espaço a esse novo sistema de atendimento, aumentando o número de leitos e adequando espaços existentes às novas necessidades. O partido arquitetônico atual permite a ampliação com as medidas mínimas exigidas pela RDC n°50, contemplando os ambientes necessários e exigidos na norma e nos documentos de Orientações para Elaboração de Propostas da Rede Cegonha, à Resolução RDC n°36, de 03 de junho de 2008, à Adequação da Ambiência para os Serviços de Saúde que realizam Partos, à Portaria n°930, de 10 de maio de 2012, à Portaria n°985, de 05 de agosto de 1999, à Portaria n°1.459, de 24 de junho de 2011 e à Portaria n°904, de 29 de maio de 2013.

Para o desenvolvimento do projeto, foram analisados os ambientes requeridos pelo Programa Rede Cegonha para o Hospital Regional Doutor Clodolfo Rodrigues de Melo, e que ainda não constam na estrutura atual, como seguem:

- Acolhimento

- Centro de Parto Normal

- Casa da Gestante, bebê e puérpera

- Ambiência

Os ambientes: UTI Adulto e UCI Neonatal já funcionam no estabelecimento de saúde.

RESUMO DA PROPOSTA ASSISTENCIAL

As atividades que são desenvolvidas no Centro de Parto Normal são:

- recepcionar e transferir parturientes;

- examinar e higienizar parturientes;

- assistir parturientes em trabalho de parto;

- assegurar a execução de procedimentos pré-anestésicos e anestésicos;

- assistir partos normais;

- assegurar condições para que acompanhantes das parturientes possam assistir ao pré-parto, parto e pós-parto, a critério médico;

- prestar assistência médica e de enfermagem ao RN, envolvendo avaliação de vitalidade, identificação, reanimação (quando necessário), e higienização;

- realizar relatórios médicos e de enfermagem e registro de parto;

- proporcionar cuidados pós-anestésicos e pós-parto;

- garantir o apoio diagnóstico necessário.

DISPOSITIVOS INICIAIS:

1.1 - O PROJETO DE ARQUITETURA é complementado por este MEMORIAL DESCRITIVO, constituindo os dois uma peça única a qual define os serviços a serem executados e materiais a serem empregados para realização da obra. Em caso de dúvida, omissão ou divergência quanto à interpretação destes elementos, deverão ser consultados o autor do projeto.

1.2 - Fica a cargo do responsável técnico a execução da obra, assim como o conhecimento de todos os elementos técnicos e normas administrativas de trabalho.

1.3 - Todo o material a ser empregado obedecerá a especificações ficando, entretanto, entendido que, em todos os casos de caracterização de materiais, através de definição de marca, tipo, denominação ou fabricante, somente será possível a alternativa para emprego de materiais considerados similares, quando ficar comprovada a inexistência dos mesmos no mercado local.

1.4 - A mão-de-obra a ser empregada, sempre que necessário, especializada, será executada por operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções, exigindo-se em todos os serviços, além do esmero em acabamentos, o máximo de educação, discrição e cuidados excepcionais.

- DESCRIÇÃO:

O projeto de arquitetura de que trata esse memorial se refere à um projeto de ampliação, reforma e adequação da estrutura existente do Hospital Regional Dr. Clodolfo Rodrigues de Melo, localizado na cidade de Santana do Ipanema, estado de Alagoas para a implantação Centro de Parto Normal, requisitado pelo Programa Rede Cegonha.

Com a necessidade de obras para a implantação do Programa Rede Cegonha, se fez necessária uma adequação da estrutura predial para adaptação do espaço a esse novo sistema de atendimento, aumentando o número de leitos, adequando espaços existentes às novas necessidades. O partido arquitetônico atual permite a ampliação com as medidas mínimas exigidas, contemplando os ambientes necessários. Tomou-se como partido arquitetônico as linhas contemporâneas já empregadas na edificação, seguindo-se o alinhamento já existente da construção, sendo observados os condicionantes térmicos dos locais como ventilação e insolação, procurando proteger os ambientes da incidência direta de raios solares e intencionando obter o melhor conforto do espaço.

Para o desenvolvimento do projeto, foram analisados os ambientes requeridos pelo Programa para o Hospital Dr. Clodolfo Rodrigues de Melo, e que ainda não constam na estrutura atual, como seguem:

- Acolhimento/Recepção - reforma

- Centro de Parto Normal – ampliação

- Casa da Gestante, Bebê e Puérpera - construção

- Ambiência – reforma/adequação

Os ambientes: UTI Adulto e UCI Neonatal já funcionam no estabelecimento de saúde.

Nesse primeiro quadro de necessidade de ampliação da área e modificação do partido arquitetônico, foi adotado um projeto de ampliação que visa a expansão da edificação atual, buscando uma melhor adequação dos ambientes no espaço, com um layout que permita o fluxo de pessoas e pacientes, macas e equipamentos médico-hospitalares, sempre considerando os espaços mínimos necessários.

Diante do fato de que a Rede Cegonha consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis, levou-se em consideração a necessidade de se valorizar um espaço vivo, um ambiente com luz natural, humanizado. O tempo de permanência dos pacientes e o trabalho da assistência também foram levados em consideração para proporcionar um espaço agradável, de acesso interno livre, com todos os ambientes de apoio necessários para a execução dos trabalhos de forma rápida e eficaz.

Diante de todas as análises feitas no local e da observância de todas as normas, portarias e resoluções, as soluções adotadas para a ampliação foi a demolição e construção de algumas paredes e aberturas, modificando o partido arquitetônico, adequando espaços a novas funções e melhorando o aspecto estético, assim como a construção de novos blocos que irão abrigar os ambientes inexistentes,  a reforma da ambientação dos locais visando uma maior humanização e direcionando o projeto de interiores ao atendimento materno.

1.1UNIDADES E AMBIENTES QUE COMPÕEM A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA

1.1.1 CENTRO DE PARTO NORMAL (CPN)

O Centro de Parto Normal, de que trata especificamente este memorial, será uma estrutura Intra-hospitalar, sendo um novo bloco construído, onde tem por função realizar o atendimento humanizado e de qualidade exclusivamente ao parto de risco habitual privilegiando a privacidade, a dignidade e a autonomia da mulher.

A ampliação visa a adequação de espaço e ambiência, promovendo o desenvolvimento dos mecanismos fisiológicos para o parto e nascimento, o acolhimento às gestantes e a condução da assistência ao parto.

Irá possuir 5 quartos PPP (pré-parto, parto e pós-parto) que deverão assegurar a mulher o parto, o direito de ter um acompanhante, prestar serviço de enfermagem ao RN, num ambiente que deve proporcionar bem-estar e segurança à parturiente num ambiente familiar dotado de mobiliário e estrutura mínima para dar conforto à futura mamãe e ao acompanhante. A estrutura do quarto PPP possui uma cama de parto com suportes de teto e parede para o auxílio ao parto, bola suíça, poltrona para acompanhante, banheiro completo, bancada com pia e chuveiro de água quente para primeira higienização do bebê, bancada para troca do bebê, armário e berço. Um dos quartos possuirá banheira de água quente onde a parturiente poderá optar pelo parto na água.

Além dos quartos PPP, existirá uma área de deambulação e de estar para as parturientes com sala de televisão com poltronas, terraço aberto com poltronas e áreas técnicas assistenciais, assim como áreas de apoio, tais como: DML, sala de utilidades, depósito de equipamentos e materiais, posto de enfermagem, sala de serviço, sala de acolhimento à parturiente e seu acompanhante/familiares com banheiro, uma copa com refeitório para as usuárias e familiares (em caso de necessidade de utilização de fogão, será utilizada a cozinha ofertada pelo EAS, e na copa haverá apenas um micro-ondas).

Por se tratar de uma unidade intra-hospitalar, alguns ambientes serão compartilhados com a unidade, como por exemplo, a sala administrativa e o refeitório de funcionários, assim como o quarto de funcionários de plantão, que irá ser compartilhado com o já existente na UPA, pois essa é uma unidade contígua ao CPN e a EAS.

Também haverá, fazendo parte do programa, uma recepção exclusiva para a puérpera e seus acompanhantes, onde ela irá fazer seu registro, e a partir da admissão da gestante, ela será encaminhada ao Centro de Parto Normal, podendo ir deambulando, em cadeira de rodas ou, caso necessário, em maca, onde será avaliada por um médico no consultório obstétrico e feita sua classificação de risco, onde a gestante receberá as orientações referentes à sua admissão.

1.1.2 CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPERA (CGBP)

A Casa da Gestante, Bebê e Puérpera será uma unidade peri-hospitalar que tem por função acolher, orientar, cuidar e acompanhar as gestantes, as puérperas e os recém-nascidos de risco que necessitem de atenção diária, que morem em outras cidades ou locais que os impedem de retornar ao domicílio, e àqueles que necessitem de informações, orientações e treinamentos em cuidados especiais ao bebê.

A CGBP está vinculada à Unidade de Saúde oferecendo condições de permanência, alimentação e acompanhamento pela equipe de referência. Deve também oferecer autonomia à mulher e visita aberta. Os ambientes que compõem a CGBP são: sala multiuso, cozinha/copa, quartos para alojamento com banheiros, sala de atendimento multiprofissional, solário e área de serviço.

1.1.3 AMBIÊNCIA

A ambiência refere-se ao espaço físico, profissional e de relações interpessoais que deve estar voltado para a atenção acolhedora, resolutiva e humana, através de reformas e aquisição de equipamentos e materiais promovendo e facilitando os processos de trabalho com as boas práticas e a humanização voltados à atenção à gestante, ao bebê e à puérpera. Todos os ambientes relacionados ao parto devem levar em consideração a ambiência, desde a porta de entrada com o acolhimento até a saída da puérpera e bebê.

O primeiro ambiente para o início da ambiência é a porta de entrada de acolhimento às gestantes, um acesso exclusivo dotado de recepção acolhedora com poltronas para as gestantes e acompanhantes, bebedouro, televisor e sanitários.

2.0 ESTRUTURA FÍSICA

2.1 ESTRUTURA ELÉTRICA:

A energia elétrica é fornecida pela distribuidora Eletrobrás. Foram distribuídas tomadas pela estrutura de acordo com a necessidade de uso de equipamentos médico-hospitalares, assim como computadores, impressoras, telefone, lógica.

Para iluminação foram locadas luminárias fechadas de teto com lâmpadas fluorescentes.

O EAS onde está localizada o CPN, possui um sistema de dois grupos geradores de 350KVA cada de abastecimento alternativo de energia, cobrindo assim toda a unidade.

2.2 ESTRUTURA HIDRÁULICA:

O abastecimento de água é feito através da CASAL, que fornece a água encanada até uma caixa d'água de concreto de 60 mil litros dentro do EAS. Por motivo de constante falta de água na região, a unidade possui ainda 3 caixas d'água de 10 mil litros cada e 2 caixas de 5 mil litros cada, sendo essas duas últimas utilizadas apenas para a área de lavanderia. O CPN terá seu abastecimento através do mesmo sistema utilizado pelo Hospital.

2.3 GASES MEDICINAIS:

Para o abastecimento de gases estão locados em desenho as centrais de gases (prancha A 01/08 e 02/08), conforme a seguir: "O fornecimento de gases medicinais é feito através da empresa White Martins, através de centrais de gases locadas na área externa ao prédio principal, que são distribuídos por dutos especiais para essa finalidade por todo o Hospital. Foram distribuídos pontos de gases em todas as áreas necessárias exigidas pela norma RDC n°50. Além destes pontos, são disponibilizados cilindros de oxigênio e ar comprimido em caso de transferência interna ou externa de pacientes, assim como aspiradores portáteis.”

2.4 CLIMATIZAÇÃO:

A climatização se dará por meio de unidades de refrigeração de ar tipo split. Será elaborado posteriormente, por porfissional habilitado, um projeto de refrigeração para as áreas semi-críticas e críticas, para a renovação de ar, conforme previsto em Nota Técnica da ANVISA, com prazo de entrega de 120 dias a partir da aprovação do projeto de arquitetura.

2.5 COLETA DE RESÍDUOS:

Na Unidade Hospitalar existe o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, o PGRSS, onde a segregação ocorre da seguinte forma:

Resíduos Infectantes: são acondicionados nas lixeiras com tampa e acionamento por pedal, além de serem revestidos no seu interior por saco plástico branco leitoso, resistente, impermeável e devidamente identificado com rótulo de fundo branco, desenho e contorno preto, contendo o símbolo universal de substância infectante.

Resíduos Químicos: devem ser acondicionados em bobonas plásticas identificadas e colocados em sacos específicos de cor branca leitosa, identificados com o símbolo universal de substância tóxica.

Resíduo Comum: são acondicionados nas lixeiras com tampa e acionamento por pedal, além de serem revestidos no seu interior por saco plástico comum de cor preta, impermeável e resistente a impacto e ruptura.

Perfurocortantes: são geridos em caixas próprias rígidas, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, sendo expressamente proibido o esvaziamento desses recipientes para o reaproveitamento.

Acondicionamento: O acondicionamento é realizado em sacos impermeáveis, resistentes à punctura, ruptura e vazamentos, compatíveis com o volume diário de resíduos gerados, com a devida identificação do grupo que fazem parte. Os resíduos sólidos serão acondicionados em saco baseado na NBR 9191/2008 da ABNT, respeitados os limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento. Os sacos permanecem contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual (lixeira com tampa e pedal). Os resíduos líquidos são acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e vedante.

O armazenamento interno dos resíduos de saúde: é realizado de forma temporária em local próximo a fonte geradora, tendo em vista a agilidade da coleta. Os resíduos deverão ficar acondicionados em recipientes devidamente identificados, e suas tampas permanecerão fechadas e sem empilhamento de recipientes sobre as mesmas.

A coleta interna: consiste no translado dos resíduos dos locais de armazenamento interno (temporário) para o armazenamento externo. A coleta e o transporte devem obedecer a horários e roteiros preestabelecidos, em sentido único, nunca coincidindo com horário de distribuição de refeição, medicamentos, roupa limpa e em horários de visitas. Os resíduos devem ser transportados separadamente em carros coletores identificados para cada tipo de resíduo e por profissionais treinados. Após cada recolhimento os carros devem sofrer higienização (desinfecção e limpeza) no local de lavagem de contêineres.

Após a coleta interna os resíduos são encaminhados para uma edificação externa (locado na prancha A01/08), ficando acondicionado em contêineres devidamente identificados e com seu respectivo tipo de resíduo. O local de armazenamento dos resíduos é no ABRIGO DE RESÍDUO.

O Abrigo de Resíduo é um ambiente exclusivo afastado do corpo da edificação, sendo de fácil acesso para os recipientes de transporte e para os veículos coletores, dimensionado de acordo com o volume de resíduo gerado.

A coleta e o transporte externos dos resíduos contaminados são realizados por empresa terceirizada, e os resíduos não contaminados, por órgão público. A empresa terceirizada é devidamente credenciada e habilitada pelos órgãos competentes.

2.6 CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO – CME

Existe no EAS uma central de material esterilizado, onde é feita toda a esterilização de roupas e materiais de uso médico em geral. O fluxo de entrada dos materiais se dá através de condicionamento dos mesmos em carrinhos de transporte específicos, direcionados para a sala de utilidades da CME, para lavagem, desinfecção, esterilização ou quando vindos da sala de processamento de roupas já lavados, são levados para embalagem e esterilização em autoclaves, dali saindo diretamente para o arsenal, área totalmente limpa e estéril.

2.8 DESCRIÇÃO SUCINTA DA DESTINAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS:

Devido à ausência de ligação de esgoto da rede pública ao Hospital, a rede de esgoto da edificação é direcionada para uma fossa séptica onde são realizados esgotamentos frequentes através de caminhões-fossa, que retiram o material e o levam à central de tratamento da cidade.

As águas pluviais são captadas por calhas na cobertura e direcionadas para os jardins existentes na edificação e seu entorno.

3.0 ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA

Para a escolha dos materiais de acabamento e de equipamentos de infraestrutura, foi levado em consideração o tipo de material, a permeabilidade, a textura, cor, uso, os requisitos de limpeza, resistência.

Para cada ambiente foi usado um tipo de material que possui itens específicos que foram observados, pertinentes ao ambiente, considerando contaminações e manutenção.

  - PISO:

    - Material pedra:

Placas de granito 50x50cm, assentados com junta de assentamento de 2mm, sendo o rejunte na cor da pedra com absorção menor de 3%. As pedras devem ser impermeabilizadas com K-154, HIDREX, NITOPRIMER-40 ou similares, antes do assentamento.

Antes de realizar o assentamento dos pisos, deve-se aplicar duas ou três demãos de SIKJATOP-107 ou VEDAX-Plus ou similar na superfície do contra piso da obra e em aproximadamente 15 cm de altura das paredes de cada cômodo da obra. Esta providência tem o objetivo de eliminar uma possível passagem de umidade do solo para as peças de granito. Será utilizada argamassa para assentamento. Será utilizado piso de granito nas áreas secas, conforme indicado em projeto.

3.1.2 Cerâmica

Piso cerâmico branco ANTIDERRAPANTE, tamanho 45x45cm, com absorção menor de 3%, resistência abrasão superficial 4, variação de tonalidade uniforme V1. Junta de assentamento 5mm com absorção menor de 3%. Argamassa para assentamento AC1 com aplicação de massa dupla (piso e cerâmica). Será utilizado piso cerâmico nas áreas molhadas conforme indicado em projeto.

    - Rodapés:

Os rodapés acompanharão o tipo de piso, os quais subirão na parede 7cm. Os rodapés vinílicos terão 12cm de altura, com cantos arredondados e semi-condutivos.

  - ACABAMENTO DE PAREDES:

3.2.1 Pintura

Todas as paredes internas de alvenaria deverão receber massa acrílica e tinta acrílica semi-brilho sem cheiro lavável, com exceção das salas PPP que deverão receber massa e tinta epóxi. As cores deverão seguir tabelas e detalhamentos dos projetos s serem entregues posteriormente.

As paredes externas das fachadas receberão massa texturizada e tinta acrílica para fachadas.

3.2.2 Revestimento cerâmico:

Será usada cerâmica branca polida 45x45cm para revestimento das paredes dos banheiros, DML e copa.

  - ACABAMENTOS DO TETO:

Todos os forros receberão massa acrílica e tinta epóxi na cor branca.

  - OUTROS ACABAMENTOS:

3.4.1 Pedra do tipo granito:

Será utilizado granito – tipo a ser definido - para todas as bancadas de apoio de pias, bancadas de apoio de preparação de medicamentos, outras bancadas de apoio, roda-mão das bancadas, bancada do posto de enfermagem, prateleiras de apoio dos leitos, bancada da sala de utilidades, bancadas de pia de copa e banheiros.

    - Material em MDF e laminado melamínico:

Todo o mobiliário do tipo armário será feito em MDF revestido com laminado melamínico com cor a ser definida posteriormente.

    - Box de banheiros

Os banheiros possuirão divisória fixa tipo box em granito cinza andorinha.

  - LOUÇAS E ASSENTOS SANITÁRIOS:

Todas as bacias sanitárias serão com caixa acoplada, na cor branca, DECA, modelo Monte Carlo. Os assentos sanitários serão brancos e deverão acompanhar o modelo e padrão da bacia sanitária.

Os lavatórios dos banheiros serão em cerâmica branca, modelo a ser definido.

  - METAIS SANITÁRIOS:

Serão utilizados para todos os lavatórios dos banheiros as torneiras de fechamento automático DECA linha Link modelo 1172 C.LNK.

Para a pia da copa e pias de apoio, será utilizada a torneira DECA linha Link modelo 1168 C.LNK.. A cuba da copa será em inox Tramontina modelo Standard.

Os registros de chuveiros são DECA linha Link, assim como o registro RG.  Os registros de gavetas deverão ser metálicos, cromados e de boa qualidade. Os registros de pressão deverão ser metálicos, cromados e de boa qualidade.

  - ACESSÓRIOS:

Os acessórios de sanitários tais como Barras de Segurança para PNE - Pacientes Portadores de Necessidades Especiais, deverão ser de sobrepor em aço inox, para todos os sanitários. Devem possuir tamanho de 60cm para apoio ao vaso sanitário e de 40cm para apoio ao Box do chuveiro.

Cada banheiro devera possuir 01 conjunto de acessórios, que constem, 01 dispensador de papel em rolo, 01 dispensador para papel toalha, 01 dispensador de sabonete líquido para dentro da área de banho e 01 lixeira em inox de 15L com acionamento em pedal. Para a área de lavatórios serão utilizados dispensadores de sabão líquido, álcool gel e toalha de papel. As lixeiras devem ser em inox de 15L com acionamento com pedal.

Cada bancada com pia deverá possuir dispensador de sabonete líquido, álcool gel e toalha de papel, lixeira em inox com capacidade de no mínimo 20L com acionamento com pedal.

Todos os banheiros devem receber um chuveiro elétrico Lorenzetti modelo Advanced Turbo.

Todos os banheiros deverão receber um espelho, a ser fixado acima do lavatório, com tamanho aproximado de 50 x 70cm.

  - BARRAS DE PROTEÇÃO (BATE-MACAS):

As barras de proteção serão em granito – tipo a ser definido - com 18cm de largura, acabamento boleado e serão instaladas em todos os corredores de circulação de macas.

  - ESQUADRIAS:

    - Janelas:

Todas as janelas são de vidro com acabamento em perfil de alumínio cor natural. Ver dimensões no projeto de detalhamento a ser entregue posteriormente.

    - Portas internas, marcos e guarnições:

Todas as portas internas (conforme tabela de esquadrias no projeto) serão de madeira, semi-ocas e de boa qualidade, assim como seus marcos e guarnições, conforme espessura especificada no projeto de arquitetura.

Algumas portas possuem visores fixos em vidro liso e translucido, incolor, conforme projeto posterior.

As portas, os marcos e alizares de todas as portas deverão receber acabamento com selador para PINTURA com tinta a óleo branca.

    - Ferragens e fechaduras:

Todas as fechaduras serão do tipo alavanca para espessura de porta de 30mm a 40mm, freqüência de uso para tráfego intenso, grau de segurança alta e grau de resistência a corrosão 2, com umidade sem intempéries (dados técnicos do fabricante para uso em áreas úmidas que não sejam externas). As ferragens, fechaduras e dobradiças serão com acabamento cromo-acetinado.

| FECHADURAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESQUADRIA | TIPO E MODELO | MARCA |
| Portas de entrada | Em metal cromado, externa, fixa, com chave, de alto fluxo | Stam, Brasil, Papaiz |
| Portas de banheiro | Em metal cromado com chave interna, de alto fluxo | Stam, Brasil, Papaiz |
| Portas de quartos e suites | Em metal cromado, externa, fixa, com chave, de alto fluxo | Stam, Brasil, Papaiz |

    - Vidros:

Os vidros das janelas dos banheiros são 6mm acabamento polar. Todos os outros vidros das janelas são 6mm lisos e transparentes.

Santana do Ipanema, 05 de setembro de 2015.

____________________________________________________

Marco Calderon de Moura

Diretor Geral

Hospital Regional Dr. Clodolfo Rodrigues de Melo

Estabelecimento de Saúde

_________________________________________________

Maria Alessandra de Barros Seabra

Arquiteta – CAU 60065-2